ĐẶC TẢ KỸ THUẬT BỘ ĐIỀU KHIỂN APB UART

Giao tiếp nối tiếp giữa CPU trên FPGA Kit DE2 (Side A) và PC Terminal (Side B)

| Tên IP Core / Module: | apb_uart (Simplified UART APB Controller) |
| --- | --- |
| Môi trường phần cứng Side A: | FPGA Kit DE2 (Soft-CPU / Nios II + APB Bus) |
| Môi trường ngoại vi Side B: | Máy tính cá nhân PC (Serial Terminal / USB-to-UART) |
| Chuẩn giao tiếp Bus / Serial: | AMBA APB Protocol / UART (RS-232/Asynchronous Serial) |

1. Tổng quan hệ thống và Vai trò các bên

Bộ điều khiển apb_uart đóng vai trò là một khối ngoại vi hoàn chỉnh (APB Completer / Slave) thực hiện nhiệm vụ cầu nối chuyển đổi dữ liệu song song (Parallel) và nối tiếp (Serial) giữa hai thực thể giao tiếp độc lập:

Bên A (FPGA Kit DE2 - Host System): Bao gồm bộ vi xử lý trung tâm (CPU / Soft-Processor như Nios II) đóng vai trò là APB Requester (Master). CPU thực hiện khởi tạo cấu hình, phát lệnh truyền dữ liệu và đọc dữ liệu thu được thông qua việc đọc/ghi các thanh ghi nội bộ của module apb_uart thông qua bus APB.

Bên B (PC Terminal - Peripheral Device): Bao gồm máy tính cá nhân (PC) chạy phần mềm Serial Terminal (như Tera Term, PuTTY hoặc Hercules) kết nối trực tiếp với bo mạch FPGA DE2 thông qua mạch chuyển đổi USB-to-UART hoặc cổng RS-232. PC đóng vai trò là thiết bị ngoại vi thu/phát chuỗi ký tự nối tiếp.

Mô hình vận hành hai chiều của hệ thống bao gồm:

Chiều phát dữ liệu (CPU → apb_uart → PC): Chuyển đổi dữ liệu song song (8-bit) từ CPU gửi qua bus APB thành khung dữ liệu nối tiếp theo đúng chuẩn cấu hình UART và đẩy ra chân tx tới PC.

Chiều nhận dữ liệu (PC → apb_uart → CPU): Thu thập dữ liệu nối tiếp truyền từ PC vào chân rx, thực hiện OverSampling 16× để giải mã thành byte song song, kiểm tra lỗi Parity và thông báo cho CPU đọc qua bus APB.

2. Yêu cầu kỹ thuật và Tham số cấu hình

Bộ điều khiển apb_uart tuân thủ đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và khả năng lập trình linh hoạt sau:

Tốc độ Baud (Baud Rate): Hỗ trợ các mức tốc độ Baud chuẩn: 2400, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 76800, 115200 và 230400 bps. Tốc độ mặc định được cấu hình qua parameter BAUDRATE = 115200.

Điều khiển luồng phần cứng (Hardware Flow Control): Hỗ trợ cặp tín hiệu bắt tay rts_n (Request-to-Send) và cts_n (Clear-to-Send) tích cực mức thấp ('0') để tự động kiểm soát luồng truyền nhận, chống tràn dữ liệu.

Cấu hình khung UART (Programmable Frame): Khung dữ liệu UART được lập trình qua thanh ghi cfg_reg, bao gồm:
• Số bit dữ liệu (Data bits): 5, 6, 7 hoặc 8 bits.
• Số bit Parity: 0 hoặc 1 bit.
• Kiểu Parity: Odd (lẻ) hoặc Even (chẵn).
• Số bit Stop: 1 bit hoặc 2 bit.

Giao thức điều khiển: Tương thích chuẩn giao thức AMBA APB Completer (Slave). Tần số clock hệ thống (clk) và clock APB (pclk) hoạt động trên cùng một tần số.

Quy tắc che dữ liệu (Data Masking): Khi số bit dữ liệu cấu hình nhỏ hơn 8 (ví dụ 5 bit), các bit cao của tx_data_reg và rx_data_reg sẽ bị che (mask) và không có hiệu lực (chỉ tx_data[4:0] / rx_data[4:0] là hợp lệ).

3. Đặc tả giao diện tín hiệu (Signal Interface)

Danh sách các cổng tín hiệu của module apb_uart bao gồm tín hiệu hệ thống, bus APB kết nối với CPU (Side A) và các chân UART kết nối với PC (Side B):

| Nhóm tín hiệu | Tên tín hiệu | Bề rộng | Hướng (I/O) | Mô tả chức năng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Global | clk | 1 | Input | Tín hiệu clock hệ thống |
| Global | reset_n | 1 | Input | Reset bất đồng bộ hệ thống, tích cực mức thấp ('0') |
| APB Slave | pclk | 1 | Input | APB clock (cùng tần số với clk) |
| APB Slave | presetn | 1 | Input | APB reset, tích cực mức thấp (nối với reset_n) |
| APB Slave | psel | 1 | Input | Tín hiệu chọn thiết bị APB Completer |
| APB Slave | penable | 1 | Input | Tín hiệu cho phép pha ACCESS của giao dịch APB |
| APB Slave | pwrite | 1 | Input | Hướng truy cập APB (1: Ghi, 0: Đọc) |
| APB Slave | pstrb | 4 | Input | Write strobe chọn từng byte lane khi ghi |
| APB Slave | paddr | 12 | Input | Bus địa chỉ APB (12-bit) |
| APB Slave | pwdata | 32 | Input | Bus dữ liệu ghi APB (32-bit) |
| APB Slave | pready | 1 | Output | Tín hiệu báo sẵn sàng hoàn thành chu kỳ APB |
| APB Slave | pslverr | 1 | Output | Tín hiệu báo lỗi truyền tải APB |
| APB Slave | prdata | 32 | Output | Bus dữ liệu đọc APB (32-bit) |
| UART I/F | rx | 1 | Input | Đường nhận dữ liệu nối tiếp từ PC Terminal |
| UART I/F | cts_n | 1 | Input | Clear-to-Send: Tín hiệu bắt tay vào từ PC ('0' là sẵn sàng) |
| UART I/F | tx | 1 | Output | Đường phát dữ liệu nối tiếp sang PC Terminal |
| UART I/F | rts_n | 1 | Output | Request-to-Send: Tín hiệu bắt tay ra báo PC ('0' là sẵn sàng) |

4. Bản đồ thanh ghi APB (Register Map)

Khối thanh ghi bao gồm 5 thanh ghi 32-bit nằm ở các địa chỉ Offset cách nhau 4 byte, cho phép CPU điều khiển và giám sát toàn bộ hoạt động:

| Tên thanh ghi | Offset | Quyền | Trường bit | Reset | Mô tả chi tiết trường bit |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| tx_data_reg | 0x0 | RW | tx_data[7:0] | 0x00 | Dữ liệu song song CPU ghi vào để phát sang PC Terminal. |
|  |  |  | rfu[31:8] | 0 | Dự trữ cho tương lai (Reserved). |
| rx_data_reg | 0x4 | RO | rx_data[7:0] | 0x00 | Dữ liệu song song nhận được từ PC Terminal sau chuyển đổi. |
|  |  |  | rfu[31:8] | 0 | Dự trữ cho tương lai (Reserved). |
| cfg_reg | 0x8 | RW | data_bit_num[1:0] | 2'b00 | Số bit dữ liệu: 00 (5b), 01 (6b), 10 (7b), 11 (8b). |
|  |  |  | stop_bit_num[2] | 1'b0 | Số bit Stop: 1'b1 (1 bit stop), 1'b0 (disable). |
|  |  |  | parity_en[3] | 1'b0 | Cho phép Parity: 1'b1 (Enable), 1'b0 (Disable). |
|  |  |  | parity_type[4] | 1'b0 | Loại Parity: 1'b1 (Even - Chẵn), 1'b0 (Odd - Lẻ). |
|  |  |  | rfu[31:5] | 0 | Dự trữ cho tương lai (Reserved). |
| ctrl_reg | 0xC | RW | start_tx[0] | 1'b0 | Ghi 1 để bắt đầu quá trình truyền nối tiếp dữ liệu sang PC. |
| stt_reg | 0x10 | RO | tx_done[0] | 1'b1 | Bật 1 khi truyền xong byte dữ liệu từ CPU sang PC. |
| stt_reg | 0x10 | RO | rx_done[1] | 1'b0 | Bật 1 khi nhận xong 1 byte dữ liệu từ PC Terminal. |
| stt_reg | 0x10 | RO | parity_error[2] | 1'b0 | Bật 1 nếu phát hiện lỗi Parity trên byte dữ liệu nhận từ PC. |

5. Quy trình vận hành và Luồng điều khiển

Quy trình giao tiếp giữa Phần mềm (Software trên CPU) và Phần cứng (Hardware IP Core apb_uart) tuân theo các bước chặt chẽ sau:

5.1. Luồng phát dữ liệu (Parallel-to-Serial Flow)

Bước 1 (Software Check): CPU hỏi vòng (polling) thanh ghi stt_reg qua APB để kiểm tra cờ tx_done == 1 (xác nhận bộ phát đang rảnh).

Bước 2 (Software Config & Write): CPU ghi cấu hình khung vào cfg_reg (số bit data, parity, stop), sau đó ghi byte cần truyền vào tx_data_reg.

Bước 3 (Software Start): CPU ghi start_tx = 1 vào ctrl_reg để kích hoạt lệnh phát.

Bước 4 (Hardware Clear Flag & Flow Check): Mạch phần cứng apb_uart lập tức xóa cờ tx_done = 0 và kiểm tra chân ngõ vào cts_n. Phần cứng chờ cho tới khi PC kéo cts_n == 0 (báo PC sẵn sàng nhận).

Bước 5 (Hardware Serializing): Mạch phần cứng nạp khung, tự động tạo bit Start, dịch dữ liệu song song ra nối tiếp trên đường tx, tính Parity và chèn bit Stop.

Bước 6 (Hardware Done): Sau khi truyền xong toàn bộ khung, phần cứng bật cờ tx_done = 1 trong stt_reg để thông báo hoàn thành cho CPU.

5.2. Luồng nhận dữ liệu (Serial-to-Parallel Flow)

Bước 1 (Hardware Ready State): Khối phần cứng apb_uart duy trì tín hiệu ngõ ra rts_n == 0 (Request-to-Send) để thông báo cho PC Terminal biết mạch thu đang sẵn sàng.

Bước 2 (Hardware Start Bit Detection): Khi PC bắn chuỗi bit nối tiếp vào đường rx, apb_uart phát hiện cạnh xuống (bit Start rx == 0) và kích hoạt bộ lấy mẫu quá 16×.

Bước 3 (Hardware Deserializing & Check): Mạch lấy mẫu dữ liệu tại nhịp giữa bit (nhịp thứ 8), dịch vào thanh ghi nhận 8-bit, đồng thời kiểm tra Parity.

Bước 4 (Hardware Data Save & Pause Flow): Dữ liệu giải mã được ghi vào rx_data_reg. Phần cứng bật cờ rx_done = 1 và kéo tín hiệu rts_n = 1 (yêu cầu PC tạm dừng phát để tránh đè dữ liệu). Nếu sai Parity, bật cờ parity_error = 1.

Bước 5 (Software Read Data): CPU hỏi vòng stt_reg thấy rx_done == 1 sẽ thực hiện lệnh đọc thanh ghi rx_data_reg qua APB.

Bước 6 (Hardware Auto Reset Flags): Ngay sau khi CPU đọc xong rx_data_reg qua APB, phần cứng tự động xóa cờ rx_done = 0 và hạ rts_n = 0 để sẵn sàng đón byte dữ liệu tiếp theo.

6. Vi kiến trúc FSMD (Finite State Machine with Datapath)

Mô hình FSMD của bộ điều khiển apb_uart được phân chia thành 4 khối chức năng chính:

6.1. Khối Giao diện APB & Thanh ghi (APB Interface & Regs)

Bao gồm logic giải mã địa chỉ APB (paddr) trong hai chu kỳ SETUP và ACCESS. Khối này chứa 5 thanh ghi 32-bit nội bộ, xuất các tín hiệu cấu hình và dữ liệu song song cho khối TX/RX, đồng thời cập nhật các cờ trạng thái báo về cho CPU.

6.2. Khối Tạo nhịp Baud (Baud Rate Generator)

Chia tần số clock hệ thống clk (ví dụ 50MHz trên DE2) thành hai chuỗi xung kích kích hoạt:
• tick_tx: Nhịp dịch bit cho khối TX có tần số đúng bằng Baud Rate cấu hình (ví dụ 115200 Hz).
• tick_rx_16x: Nhịp lấy mẫu quá cho khối RX có tần số gấp 16 lần Baud Rate (16 × Baud Rate).

6.3. Khối Phát dữ liệu (UART TX Module)

• TX Datapath: Bao gồm thanh ghi dịch 10/11 bit nạp song song khung {Stop_bit, Parity_bit, Data_bits, Start_bit}, bộ đếm bit tx_bit_cnt và mạch tính Parity.
• TX FSM: Máy trạng thái điều khiển bao gồm các trạng thái IDLE, CHECK_CTS và SEND. FSM kiểm tra start_tx và cts_n == 0, sau đó phát từng bit ra chân tx mỗi nhịp tick_tx và bật cờ tx_done khi hoàn tất.

6.4. Khối Nhận dữ liệu (UART RX Module)

• Mạch đồng bộ 2-FF: Tín hiệu rx bất đồng bộ được đưa qua 2 Flip-Flop nối tiếp (2-FF Synchronizer) để loại bỏ hiện tượng siêu ổn định (metastability).
• RX Datapath: Bao gồm bộ đếm lấy mẫu os_cnt (0..15), thanh ghi dịch nhận rx_sh_reg, bộ đếm bit rx_bit_cnt và mạch kiểm tra lỗi Parity.
• RX FSM: Điều khiển các trạng thái IDLE, START, DATA, PARITY, STOP. FSM bắt cạnh xuống bit Start, lấy mẫu lọc nhiễu tại nhịp thứ 8, chốt bit dữ liệu mỗi 16 nhịp, cập nhật rx_data_reg, bật rx_done và kéo rts_n = 1 để kiểm soát luồng.